Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG

ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số: 12 /QĐ-BKHCN ngày 03 tháng  01   năm  2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

| TT | Tên nhiệm vụ | Định hướng mục tiêu | Yêu cầu đối với kết quả | Phương thức tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý, giám sát hành lang an toàn phục vụ vận hành lưới truyền tải điện trên nền tảng công nghệ GIS và IoT. | 1. Làm chủ công nghệ xây dựng hệ thống tích hợp dựa trên nền tảng công nghệ GIS và IoT phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành lưới truyền tải điện. 2. Áp dụng thử nghiệm thành công hệ thống tại lưới truyền tải điện ở các tỉnh miền Trung. | 1. Hệ thống tích hợp 01 hệ thống tích hợp gồm các thành phần sau: - Cơ sở dữ liệu bản đồ số hóa lưới điện truyền tải cho các tỉnh miền Trung với các chỉ tiêu, thông số: + Đáp ứng hệ quy chiếu VN-2000 hoặc WGS84; + Chứa thông tin về hệ thống lưới truyền tải điện qua các tỉnh miền Trung, bao gồm: trụ điện, máy biến áp, các thiết bị điện khác và hành lang lưới điện; + Có khả năng truy xuất các số liệu nhanh chóng, chính xác; phân tích chồng lớp GIS phục vụ quản lý hành lang lưới điện. - Thiết bị giám sát tích hợp đa chức năng để thu thập và truyền tải dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát và vận hành lưới truyền tải điện gồm: + Camera hình ảnh có độ phân giải tối thiểu 2MP; có khả năng quan sát ban đêm; khoảng cách quan sát từ 100 đến 300m; chuẩn nén video H.264; độ kín khít IP65; + Thiết bị IoT đo tốc độ gió (dải đo từ 2m/s đến 30m/s), đo mưa (độ phân giải 0,2 mm), đo nhiệt độ (dải đo từ 0°C đến 80°C); độ kín khít IP65; + Có khả năng truyền dữ liệu có bảo mật về trung tâm qua mạng di động 3G/4G; xử lý dữ liệu từ các cảm biến nhiệt đặt tại những vị trí có khả năng phát sinh nhiệt đột biến; hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ hoạt động từ 5°C đến 65°C; có chế độ gửi dữ liệu định kỳ hoặc trực tuyến khi cần thiết; sử dụng nguồn năng lượng mặt trời; có khả năng lưu trữ điện trong tối thiểu 02 ngày; sử dụng thiết bị lưu trữ có khả năng tự động lưu dữ liệu khi xảy ra sự cố mất nguồn. - Ứng dụng trung tâm phục vụ quản lý, giám sát và vận hành lưới truyền tải điện, gồm các tính năng: + Được phát triển trên nền tảng Web, kết nối tới cơ sở dữ liệu GIS và xử lý thông tin từ các thiết bị giám sát tích hợp; + Có năng lực xử lý, tiếp nhận thông tin từ tối thiểu 3.000 thiết bị giám sát tích hợp; + Xác thực định danh người sử dụng; có cơ chế phân quyền trong hoạt động quản lý, giám sát và vận hành; + Hiển thị quan sát bằng camera hiện trạng hành lang tuyến, tình hình tại trụ điện và trên đường dây (cột, tai lèo, sứ và các phụ kiện), tác nghiệp của công nhân vận hành trên thực địa; + Tự động phát hiện, cảnh báo các hiện tượng vi phạm hành lang lưới truyền tải điện và gửi tin nhắn SMS cảnh báo; + Cung cấp kênh tiếp nhận phản hồi trực tuyến 24/7 cho công nhân vận hành trên thực địa và cán bộ quản lý; + Hỗ trợ quản lý lý lịch vận hành, lịch sử thiết bị; lập các báo cáo thống kê theo yêu cầu. - Ứng dụng di động hỗ trợ giao tiếp, xử lý kỹ thuật, quản lý và vận hành lưới truyền tải điện cho công nhân vận hành và cán bộ quản lý: + Hỗ trợ cán bộ quản lý, công nhân vận hành thiết lập và theo dõi lịch vận hành hằng ngày trên lưới điện; + Liên thông trao đổi thông tin với ứng dụng trung tâm phục vụ báo cáo, cập nhật tình hình công việc (bản tin, hình ảnh, video, âm thanh); + Hỗ trợ quản lý tác nghiệp tại hiện trường của công nhân vận hành; + Cung cấp các nội dung kiểm tra về kiến thức chuyên môn; + Thiết lập báo cáo nhật ký tác nghiệp. 2. Tài liệu: - 01 bộ tài liệu thiết kế, chế tạo, tích hợp, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị giám sát tích hợp; - 01 bộ tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống, các dịch vụ hỗ trợ, tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm trung tâm và phần mềm di động; - 01 báo cáo đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm tối thiểu 30 thiết bị giám sát tích hợp tại các trụ điện ở các vị trí xung yếu trên địa bàn các tỉnh miền Trung. 3. Khác: - Ít nhất 02 bài báo khoa học được công bố trong tạp chí khoa học chuyên ngành. - Đào tạo 02 thạc sĩ; góp phần đào tạo 01 nghiên cứu sinh. - 01 đơn đăng ký giải pháp hữu ích hoặc đăng ký sở hữu công nghiệp được chấp nhận. | Tuyển chọn |